一批模型需求参数

- 带警示透明洗胃机制模型

- 功能特点：

■自带灯光警示系统，可以用来演示十二指肠引流术功能。可以帮助学者更好的理解洗胃的操作，加强医护人员的技能。

■ 医学模型主要用来演示操作洗胃法、氧气吸入法、鼻饲法、气管切开护理、十二指肠引流术、食及胃底双气囊压迫术等功能。

■ 医学模型是标准的成人上半身。胸腔为解剖结构标志。透明的胸壳可直观演示操作功能。

二、高级透明男性导尿模型

功能特点：

1、模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位，仰卧双腿屈曲外展；

2、解剖结构包括骨盆、膀胱、输尿管、尿道、外生殖器，骨盆位置固定，可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构以及插入导管的角度；

3、采用高强度透明材料和优质PC制成，坚固耐用且手感真实，可进行 常规的导尿练习，插入导管的阻力和压力真实人体相似，导管正确插入后“尿液”才会流出；

4、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练；

5、抬起阴茎与腹壁可形成60°角，使导尿管顺利插入，体现两个弯曲、三个狭窄；

6、采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；

7、有外置储液袋提供模拟尿液，在教学过程中进行连续示教和回示；

8、可使用临床标准双腔或三腔导尿管。

三、高级透明女性导尿模型

模型功能：

1、模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位，仰卧双腿屈曲外展；

2、解剖结构逼真，外生殖器和会阴均模仿真实女性形状大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂与尿道口；

3、可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构，包括骨盆、膀胱、输尿管等结构，骨盆位置固定；

4、采用高强度透明材料和优质PC制成，坚固耐用且手感真实，可以观察膀胱的位置和插入导管的角度；

5、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗训练；

6、可进行常规的导尿练习，插入导管的阻力和压力与真实人体相似，导管正确插入后有模拟“尿液”流出；

- 模型采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。

四、全身心心肺复苏模拟人

核心模块包括模拟人和心肺复苏显示屏。可进行心肺复苏的训练和考核，实现瞳孔大小对比、手动颈动脉搏动、气道开放、电子监测吹气量和按压深度。适应于医院进行心肺复苏培训。

执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。

2020版国际心肺复苏指南特点：保证胸外按压的频率和深度；最大限度地减少中断；避免过度通气；保证胸廓完全回弹。      
CPR模拟人功能：
■ 解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观;
■  模拟生命体征：

·瞳孔反应：模拟人瞳孔由一只散大与一只缩小瞳孔组成，以便于比较认识。

·颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。

■ 心肺复苏（CPR）标准操作训练，满足培训的需求。

■  进行人工呼吸和心外按压。可进行气道开放，气道灯变绿。

CPR显示屏功能：
■ 显示面板可实时显示气道开放状态，按压部位是否正确；吹气量和按压深度是否在正确范围。

■ 操作全程出现错误有提示音，CPR过程中有节拍音提示。

■ 心外按压时电子监测按压部位。

■ 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml 。                            吹气量过少、合适、过大时，指示灯分别显示为黄色、绿色、红色。

■ 条形码显示按压深度：正确的按压深度5cm以上,不超过6cm。

按压深度过少、适合，指示灯分别显示为黄色、绿色。

■ 操作频率：100-120次/分，以“嘀”声为标志。

■ 操作周期：30次有效的按压后2次有效的吹气，5个周期。

■ 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳定后输出电源6V；或采用4节1号电池直流电源。

五、半身心肺复苏拟人系统（带打印功能）

择执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准

主要功能：

模拟标准气道开放显示。

人工手位胸外按压显示报警：

1． 按压位置正确、错误的条形数码指示灯显示及错误的报警。

2． 按压强度正确（5~6cm区域）、错误（<5cm<区域）的显示分别由条形（黄、绿、红）数码显示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度及错误的报警提示。

人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

1. 吹入的潮气量≤500ml~600ml≤的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。

2. 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

按压与人工呼吸比：30:2（单人或双人）

操作周期：按压与人工吹气30:2五个循环周期CPR操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分。

■ 操作方式：训练操作；考核操作。

■ 操作时间：以秒为单位计时。

■ 成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单。

■ 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

■ 检查瞳孔：缩小和散大对比。

电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。

材料特点：

面皮肤、劲皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：

高级肤色半身人体模型一具；

高级显示器一台；

豪华手提袋一个；

屏障面膜（50张/盒）一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷;

保修卡、合格证；

使用手册一本；

2020国际最新操作指南光盘1盘

- 全功能护理训练模拟人

- 模型具有整体护理与拆装分部件进行技能训练教学。

- 具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构标准、经久耐用等特点。

- 功能特点：

- • 洗头、洗脸

- • 眼耳清洗、滴药

- • 口腔护理、假牙护理

- • 口鼻气管插管

- • 气管切开护理

- • 吸痰法

- • 氧气吸入法

- • 口鼻饲食法

- • 洗胃法

- • 乳房护理、乳腺检查

- • 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）

- • 三角肌皮下注射

- • 股外侧肌注射

- • 骨外侧肌注射

- • 胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺

- • 灌肠法

- • 女性导尿术

- • 男性导尿术

- • 女性膀胱冲洗

- • 男性膀胱冲洗

- • 造瘘引流术

- • 臀部肌肉注射

- • 腹腔解剖重要器官结构

- • 整理护理：擦浴、穿换衣裤

- • 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动

- • 创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎

- • 胸壁切开缝合伤口

- • 腹壁切开缝合伤口

- • 大腿外伤切开缝合伤口

- • 大腿皮肤裂伤

- • 大腿感染性溃疡

- • 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮

- • 上臂截肢伤口

- • 小腿截肢伤口

- 压力性损伤护理模型

除了基础护理功能外，增加创伤护理功能。创伤模块要具有模拟出血等功能特点，增加现场创伤处理及护理培训的真实感。

主要功能：

模拟人身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换；

模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运；

模拟人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理；

创伤评估模块主要配置：

面部烧伤ⅠⅡⅢ度

前额撕裂伤口

颌骨创伤

锁骨开放性骨折与胸膛挫伤

腹部创伤伴有小肠突露

右上臂肱骨开放性骨折

右手开放性骨折、软组织撕裂伤口

骨组织暴露

右手掌枪弹伤口

右大腿股骨开放性骨折

右大腿复合型股骨骨折

右大腿金属异物刺伤

右小腿胫骨开放性骨折

右足开放性骨折小趾截断创伤

左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度

左大腿截断创伤

左小腿胫骨闭合性骨折以及稞关节和足挫伤

- 新生儿模型

- 具有形象逼真、操作真实、机构标准、经久耐用等特点。

- 主要功能：

- 1、 婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换

- 2、 婴儿头部静脉穿刺

- 3、 婴儿脐带静脉穿刺

- 4、 婴儿口鼻插管护理

- 5、 洗胃、灌肠、导尿护理

- 6、 造瘘引流术

- 7、 三角肌、臀部肌肉注射

- 8、 整体护理：洗澡、哺乳、更换衣物、尿片更换