附件二：

日常维保工作内容：

（一）半月保养内容

| 序号 | 周期 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 | 检查状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半个月 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |  |
| 2 |  | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |
| 3 |  | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 |  | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |  |
| 5 |  | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |
| 6 |  | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求：制动力自监测系统有记录 |  |
| 7 |  | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  |
| 8 |  | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |
| 9 |  | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  |
| 10 |  | 紧急电动运行 | 工作正常 |  |
| 11 |  | 轿顶 | 清洁无杂物，防护栏安全可靠 |  |
| 12 |  | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |
| 13 |  | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄露 |  |
| 14 |  | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |
| 15 |  | 井道照明 | 齐全，正常 |  |
| 16 |  | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |
| 17 |  | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |
| 18 |  | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  |
| 19 |  | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |  |
| 20 |  | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |  |
| 21 |  | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |
| 22 |  | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  |
| 23 |  | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  |
| 24 |  | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |  |
| 25 |  | 层门地坎 | 清洁 |  |
| 26 |  | 层门自动关门装置 | 正常 |  |
| 27 |  | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 28 |  | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |
| 29 |  | 层门锁紧元件，啮合长度 | 不小于7mm，杂物梯不小于5mm |  |
| 30 |  | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |
| 31 |  | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |
| 32 |  | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |  |
| 33 |  | 机房通道门 | 有“电梯机器-危险，未经允许禁止入内” |  |
| 34 |  | 限速器 | 核验合格证书应在有效期内 |  |
| 35 |  | 通道门 | 应装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开 |  |
| 36 |  | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎 | 间隙不应小于5mm |  |
| 37 |  | 轿厢内设备铭牌 | 在显著处固定有（内容：重量和人数） |  |
| 38 |  | 轿厢地坎护脚板 | 固定可靠 |  |
| 39 |  | 轿厢超面积的载货电梯 | 必须满足GB7588—2003的要求 |  |
| 40 |  | 乘客须知 | 轿厢张贴（内容：完整、清晰） |  |
| 41 |  | 安全窗验证锁紧的电气安全装置 | 动作可靠有效 |  |
| 42 |  | 安全标识 | 醒目、清晰，表达准确易懂 |  |
| 43 |  | 电梯《安全检验合格》标志 | 固定在轿厢内明显位置上，并在有效期内 |  |
| 44 |  | 自动关闭装置采用重块时 | 应当有防止重块坠落的措施 |  |
| 45 |  | 抱闸间隙检查 | 间缝均匀且不小于0.7MM |  |
| 46 |  | 运营记录 | 运行、检查、维护保养、修理、改造情况等记录完整 |  |
| 47 |  | 各销轴部位 | 润滑良好，动作灵活可靠，保持有足够的制动力 |  |
| 48 |  | 机房（机器设备） | 应当专用，无其他用途 |  |
| 49 |  | 机房内是否有张贴 | 操作规章、应急措施等安全运行管理制度 |  |
| 50 |  | 环境 | 全面清洁 |  |
| 51 |  | 防止门夹人 | 保护装置正常 |  |
| 52 |  | 正常运行时 | 应当不能打开层门和轿门，打开应当不能启动电梯 |  |
| 53 |  | 玻璃门 | 有防止儿童的手被拖曳的措施 |  |
| 54 |  | 门关闭在轿顶面以上底坑地面以上 | 1m处有足够照度 |  |
| 55 |  | 楼层外呼及桥厢内呼按键 | 松动加固 |  |

- 季度保养内容

| 序号 | 周期 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 | 检查状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 季 度 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 2 |  | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 3 |  | 编码器 | 工作正常 |  |
| 4 |  | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  |
| 5 |  | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |  |
| 6 |  | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |
| 7 |  | 鞋衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 8 |  | 验证轿门关闭和每个层门的电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 9 |  | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |
| 10 |  | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 11 |  | 消防开关 | 工作正常、功能有效 |  |
| 12 |  | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无生锈蚀 |  |
| 13 |  | 限速器张紧轮装置和电气安装装置 | 工作正常 |  |
| 14 |  | 位置脉冲器 | 可靠有效 |  |
| 15 |  | 安全钳与导轨 | 间隙均匀，动作一致 |  |
| 16 |  | 安全钳 | 清洁，无严重油腻 |  |
| 17 |  | 张紧轮距底坑地面高度 | 符合电梯制造单位的规定值 |  |
| 18 |  | 检查补偿绳最小张紧位置 | 电气安全装置应当可靠有效 |  |
| 19 |  | 补偿装置防跳装置动作 | 电气安全装置应当使电梯停止运行 |  |
| 20 |  | 检查松绳(链) | 保护电气开关 |  |
| 21 |  | 桥厢空调 | 定期清洗滤网，工作正常 |  |

（三）半年保养内容

| 序号 | 周期 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 | 检查状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半 年 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |
| 2 |  | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |  |
| 3 |  | 曳引轮槽磨 | 损量不超过制造单位要求 |  |
| 4 |  | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |  |
| 5 |  | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |  |
| 6 |  | 控制柜各仪表 | 显示正常 |  |
| 7 |  | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |  |
| 8 |  | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |
| 9 |  | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |
| 10 |  | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |
| 11 |  | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |  |
| 12 |  | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |  |
| 13 |  | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |
| 14 |  | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定处固定，无松动 |  |
| 15 |  | 上、下极限开关 | 工作正常 |  |
| 16 |  | 铆钉 | 不应有松动及脱槽现象 |  |
| 17 |  | 销轴 | 有防止脱落措施，润滑应良好，不应有轴向移动 |  |
| 18 |  | 旋转部件 | 防护装置完好无变形 |  |
| 19 |  | 抱闸检测开关 | 工作正常 |  |
| 20 |  | 轴承 | 无异响，无振动，润滑良好 |  |
| 21 |  | 盘车轮开关 | 安全有效 |  |
| 22 |  | 曳引绳张力平衡绳头 | 可靠，弹簧、螺母、开口销无缺损 |  |
| 23 |  | 补偿绳(链)端 | 固定应当可靠 |  |
| 24 |  | 停电自动平层装置 | 工作正常 |  |

（四）年度保养内容

| 序号 | 周期 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 | 检查状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 度 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |
| 2 |  | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |  |
| 3 |  | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 4 |  | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |  |
| 5 |  | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |  |
| 6 |  | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）工作正常 |  |  |
| 7 |  | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |  |
| 8 |  | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |  |
| 9 |  | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |  |
| 10 |  | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |  |
| 11 |  | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |  |
| 12 |  | 随行电缆 | 无损伤，安装符合要求 |  |
| 13 |  | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |
| 14 |  | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |
| 15 |  | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |  |
| 16 |  | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |
| 17 |  | 缓冲器 | 固定，无松动 |  |
| 18 |  | 断相或错相保护装置 | 可靠有效 |  |
| 19 |  | 各仪表 | 显示清楚、正确 |  |
| 20 |  | 各接线 | 坚固、整齐、线号齐全清晰 |  |
| 21 |  | 抱闸扳手、盘车轮 | 放置明显处 |  |
| 22 |  | 盘车手轮或主机上 | 有明显标出轿厢运行方向 |  |
| 23 |  | 操纵手动松闸松开 | 制动器需要持续力保持其松开状态 |  |
| 24 |  | 机房检修盒 | 有防止误操作保护按钮或旁应标有运行方向 |  |
| 25 |  | 紧急电动运行装置 | 功能由检修控制装置所取代，取代可靠有效 |  |
| 26 |  | 机房应有平层标志或电子信号提示 | 易于观察到轿厢是否在开锁区 |  |
| 27 |  | 安全门 | 应设有钥匙开启的锁匙 |  |
| 28 |  | 设置验证安全门的关闭状态 | 电气安全装置应当可靠有效 |  |
| 29 |  | 随性电缆应当避免 | 与限速器绳限位开关等装置干涉 |  |
| 30 |  | 电气设备及线管、线槽 | 外露应当接地 |  |
| 31 |  | 限速器夹绳钳口 | 无严重磨损，应有足够夹持力 |  |
| 32 |  | 动力和电气安全装置 | 电路对地的绝缘电阻>10.50MΩ； |  |
| 33 |  | 照明电路和其他 | 电路对地的绝缘电阻≥0.25MΩ |  |
| 34 |  | 玻璃门固定件 | 玻璃下沉能够保证玻璃不会滑出 |  |
| 35 |  | 玻璃门 | 供应商名称、商标永久性标记完好 |  |
| 36 |  | 缓冲器动作后 | 恢复至其正常伸长位置电梯才能正常运行 |  |
| 37 |  | 消防开关防护玻璃 | 应当完好，“消防”字样清楚 |  |
| 38 |  | 消防功能启动后 | 电梯不响应外呼和内选信号，轿厢直接返回指定撤离层，开门待命 |  |
| 39 |  | 电梯正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等 | 信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生 |  |

注：1、本报告根据国家TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》及广西壮族自治区地方标准DB 45/681-2010《电梯日常维护保养规范》的项目、内容及要求制定：《服务报告》一式3联，白色联交公司存档，绿色联交用户存档，红色联办事处存档，整本记录填写完毕后返回公司存档；

2、本报告中各类所有的工作项目对应的工作内容、方法、要求详见《计划性保养工作指引》；

3、保养项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应按照要求进行测试和试验；没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑；

4、本报告中新增“轿厢意外移动保护装置”、“层门和轿门旁路装置”、“轿门开门限制装置”、“紧急电动运行”、“轿厢意外移动保护装置动作试验”维护保养项目（内容），2016年7月1日后出厂的电梯按照新标准执行；

5、经清洁、检查、调整、润滑、更换零部配件等保养和经测试、试验功能正常的项目，在结果栏“√”，并在检验结构栏内填写处理情况简要说明，要求填写数字记录的项目须记录测量数值；

6、保养中有不正常项目，但不影响正常安全使用，要求另外安排时间处理的项目在结果栏中划“×”；

7、如该梯无此项目或功能的，在结果栏中划“/”；

8、如该项目或部件经维修后继续使用的，在结果栏中划“Ο”；

9、维保工作必须在15天内进行一次，《服务报告》需使用单位安全管理人员签字确认。