采购需求

供货产品最低技术标准（以既定参数为准，投标人所投所有设备配置不得低于该标准）

| 序号 | 名称 | 详细功能参数 | 控制价 | 预估年需求量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 屏幕：≥23.8英寸，窄边框，HDMI+VGA 处理器：Intel 12代及以上酷睿i3/≥4核8线程 主板：≥Intel H610系列芯片组 内存：≥16GB DDR4 2666MHz 固态硬盘：≥256GB 机械硬盘：≥1TB 显卡：≥1GB显存，配备HDMI+VGA 网卡：千兆 键鼠：USB有线套件 电源：200-240V 5A 50/60Hz，额定≥300W 机箱：≤20L立式 接口：USB3.0≥3个、USB2.0≥6 操作系统：Windows 10（OEM正版数字许可证） 服务：≥3年质保 具有3C（国家强制性产品认证证书） 具有产品节能认证证书 | 4500元/台 | 30 |
| 2 | 黑白激光 多功能一体机 | 涵盖功能：打印/复印/扫描 3in1； 最大幅面：A4； 双面功能：标配自动双面打印； 自动输稿器：支持 网络功能：支持有线网络打印功能； 黑白打印复印速度：≥30页/分钟； 打印复印分辨率：≥600×600DPI； 首页打印时间：≤8.5秒； 首页复印时间：≤10秒； 复印缩放范围：25~400%（最小调整量为1%）； 证卡复印：一键身份证双面复印，一键票证复印； 扫描类型：平板+馈纸式； 扫描元件：彩色CIS； 供纸盒容量：标配≥250页，手动纸盘1页； 纸张输出容量：标配≥100页； 自动进稿器页数：≥35页 其他参数：266MHz处理器、32MB内存、USB 2.0，以太网网络接口； 耗材：硒鼓/粉盒可加注碳粉循环使用。 | 1900元/台 | 5 |
| 3 | 黑白激光 打印机 | 涵盖功能：打印； 最大幅面：A4； 双面功能：标配自动双面打印； 网络功能：支持有线网络打印功能； 黑白打印速度：≥30页/分钟； 打印复印分辨率：≥HQ1200、600x600dpi； 首页打印时间：≤8.5秒； 供纸盒容量：标配≥250页，手动纸盘1页； 纸张输出容量：标配≥100页； 其他参数：266MHz处理器、32MB内存、USB 2.0，以太网网络接口； 耗材：硒鼓/粉盒可加注碳粉循环使用。 | 1400元/台 | 10 |
| 4 | 针式打印机 | 打印方式：点阵击打式 打印方向：双向逻辑查找 打印宽度：82列(10cpi) 复写能力：≥4份（1份原件+3份拷贝） 缓冲区：≥32KB 接口类型：USB 打印速度：≥168汉字/秒 出纸方式：摩擦进纸（前部进纸），拖纸器进纸（后部进纸） 介质宽度：单页纸：90-257mm，连续纸：101.6-254mm 介质厚度：0.065-0.32mm 工作噪音：≤55dB | 1500元/台 | 5 |
| 5 | 热敏条码打印机 | 1、打印方式：热敏 2、分辨率：≥203DPI 3、打印宽度：：≥104mm 4、打印速度：≥152mm/s 5、网络功能：支持有线网络打印机功能 6、处理器：32位RISC处理器 7、内存：SDRAM：64MB/Flash：4MB 8、通信接口标配：USB口、以太网网络接口 9、编辑语言：BPLZ 10、纸探测传感器：透射传感器（固定式）、反射传感器（可移动） 11、介质类型：标签纸、标记纸、连续纸、电子面单（折叠，卷式）等 12、介质宽度：20-120mm 13、介质厚度：0.06 - 0.19mm 14、纸卷外径：Max.127mm | 700元/台 | 10 |
| 6 | 热敏处方打印机 | 打印方式：热敏式 打印命令：TSPL 分辨率：≥203dpi 打印速度：≥5inch/s 打印宽度：≥144mm 打印头温度探测：热敏电阻 打印头位置探测：微动开关 纸存在探测：光电传感器 存储器：DRAM:8M FLASH:8M 通讯接口：USB+串口+网口 纸张类型：连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸等 介质幅宽（含衬纸）：≥40mm~160mm 纸卷轴心尺寸：≥25.4mm 纸卷外径：≥100mm 外设：切刀 介质处理：切纸 出纸方式：前出纸 | 3500元/台 | 2 |
| 7 | 彩色喷墨打印机 | 打印头数量：≥4个（黑色、蓝色、红色、黄色） 分辨率：≥5760 x 1440dpi 打印速度：黑色文本 (A4)≥10 IPM（标准模式），彩色文本 (A4)≥5 IPM（标准模式） 打印机语言：ESC/P-R（Non PC）；ESC/P Raster 打印机接口：高速USB 无线网络：IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) 进纸盒数量：≥1个 后部进纸容量：≥100页（A4普通纸，80g/m2） 出纸器容量：≥30页（A4普通纸） | 950元/台 | 5 |
| 8 | 身份证读卡器 | 驱动：免驱动，即插即用 CPU：72MHZ32BIT高性能处理器 存储器：64KB FLASH,20KB RAM 主机接口：支持USB2.0、USB3.0 安全控制模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块(SAM) 读卡距离：0-5CM 阅读时间：≤1秒 非接触卡：支持符合TYPEA和TYPE B规范的非接触卡，天线谐振频率:13.56MHZ支持识读外国人永久居留身份证功能 国际算法：DES/3DES,SHA-1.RSA 国密算法：SM1,SM2,SM3,SM4 其他：三级密钥管理体系 人证比对：支持 蜂鸣器：300-2300HZ 电源：DC5V，USB接口供电，或外置电源适配器供电 技术标准：GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求；GA467-2013居民身份证验证安全控制模块接口技术规范；GA/T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求；GA/T1012-2012居民身份证指纹采集和比对技术规范；ISO/IEC 14443 TYPE A/B非接触IC卡标准；《2017版外国人永久居留身份证芯片机读信息规则(试行)》。 | 1500元/个 | 5 |
| 9 | IC卡读卡器 | 磁卡标准：ISO 7811-7815 译码方式：F2F(FM) 刷卡速度：10~120cm/s 磁头寿命：≥600000次 电源电流：≤35mA 数据接口：USB | 150元/个 | 2 |
| 10 | 扫码器 | 扫描速度：≥200/秒 读码精度：≥3mil 防护等级：IP54 光源：650纳米激光 激光等级：EN60825-1，class1 提示方式：蜂鸣器，LED 指示灯 触发方式：手动触发、感应模式、连续扫描 接口：USB 支持功能：一/二维码、中文条码扫描识别 ，支持 手机/电脑屏幕扫描 | 350元/个 | 5 |
| 11 | 可提供投标产品中台式机、打印机原厂3C认证、节能认证证书，身份证读卡器具备公安部核发的相关资质文件； |  |  |  |
| 12 | 其他要求： 1.供货服务：收到医院采购计划后3个工作日内完成免费送货上门、安装调试及HIS/收费系统对接工作； 2.质保服务：供应设备均为全新产品，严格执行原厂质保标准，质保期内非人为因素导致的设备故障，免费提供配件更换及上门维修服务； 3.备用保障：合同有效期内，若常用打印机、读卡器发生故障且无法当场修复，优先提供备用设备供临时使用； 4.技术支持：全年提供免费电话技术指导服务，配合医院信息科完成设备调试及系统适配工作。 5.可实现故障限时30分钟内上门服务。 6.近2年具备医疗机构同类办公设备定点供货业绩； |  |  |  |